Procedimiento para apagado de Maquinas de Inyeccion

Objetivo:

Describir el procedimiento de como apagar una maquina de inyección para no generar problemas en moldes, maquina o  productos en fabricación.

Hay dos procedimientos de acuerdo al tiempo que permanecerá parada la maquina de inyección:

- Periodo corto, de 2 a 3 dias o,

- Periodo extendido de 5 dias o mas.

Apagado para periodo Corto

Estos son los pasos:

- Asegurarse que las piezas fueron botadas o desenroscadas del molde, para que pueda cerrar libremente.

- Cerrar el molde.

- Retirar el cañon de inyección  del molde .

- Apagar Calefaccion del cañon de inyección.

- Apagar Bomba Hidraulica.

- Si la maquina fabrico alguna pieza de color y se manchó la Tolva de pigmento en polvo, limpiar la tolva. (Checar procedimiento de limpieza de pigmentos en polvo)

- Apagar Equipos periféricos: Bandas, Pirometros de Torpedos, cerrar líneas de aire de botado, etc.

- Apagar Switch en Tablero de Maquina de inyección

- Bajar/Apagar Switch Principal de Energia.

- Recoger y guardar Piezas fabricadas en maquina asi como coladas si las hubiera.

- Si hay material sobrante en la tolva consultar con el/la supervisor(a) si debe retirarse y guardarse o si se quedara ahí.

- Revisar toda la maquina y las áreas alrededor, para regresar a su lugar cualquier herramienta, trapos u objetos extraños a la maquina de inyección.

Apagado para periodo Extendido

Todos los pasos anteriores y,

- Colocar una bolsa de plástico tapando el material de la Tolva para que no se dañe por el polvo o basura del ambiente.